（深圳）

课程报告

开课学期：       2025夏季

课程名称：   计算机设计与实践

项目名称： 基于miniRV的SoC设计

项目类型：      综合设计型

课程学时：    48    地点： T2506

学生班级：          6班

学生学号：      2023311630

学生姓名：        陈广鸣

评阅教师：

报告成绩：

实验与创新实践教育中心制

2025年6月

注：本设计报告中各个部分如果页数不够，请同学们自行扩页。原则上一定要把报告写详细，能说明设计的成果、特色和过程。报告应该详细叙述整体设计，以及设计中的每个模块。设计报告将是评定每个人成绩的重要组成部分（设计内容及报告写作都作为评分依据）。

设计概述（罗列出所有实现的指令，以及单周期/流水线CPU频率）

助记符; 使用语法; 操作及解释. R型. add; add rd,rs1,rs2; (rd) ← (rs1) + (rs2). sub; sub rd,rs1,rs2; (rd) ← (rs1) - (rs2). and; and rd,rs1,rs2; (rd) ← (rs1) & (rs2). or; or rd,rs1,rs2; (rd) ← (rs1) ¦ (rs2). xor; xor rd,rs1,rs2; (rd) ← (rs1) ^ (rs2). sll; sll rd,rs1,rs2; (rd) ← (rs1) << (rs2). srl; srl rd,rs1,rs2; (rd) ← (rs1) >> (rs2), 逻辑右移. sra; sra rd,rs1,rs2; (rd) ← (rs1) >> (rs2), 算术右移. slt; slt rd,rs1,rs2; (rd) ← ((rs1) < (rs2)), 有符号比较. sltu; sltu rd,rs1,rs2; (rd) ← ((rs1) < (rs2)), 无符号比较. I型. addi; addi rd,rs1,imm; (rd) ← (rs1) + sext(imm). andi; andi rd,rs1,imm; (rd) ← (rs1) & sext(imm). ori; ori rd,rs1,imm; (rd) ← (rs1) ¦ sext(imm). xori; xori rd,rs1,imm; (rd) ← (rs1) ^ sext(imm). slli; slli rd,rs1,imm; (rd) ← (rs1) << shamt. srli; srli rd,rs1,imm; (rd) ← (rs1) >> shamt, 逻辑右移. srai; srai rd,rs1,imm; (rd) ← (rs1) >> shamt, 算术右移. slti; slti rd,rs1,imm; (rd) ← ((rs1) < sext(imm)),有符号比较. sltiu; sltiu rd,rs1,imm; (rd) ← ((rs1) < sext(imm)), 无符号比较. lb; lb rd,offset(rs1); (rd)←sext(Mem[(rs1)+sext(offset)][7:0]). lbu; lbu rd,offset(rs1); (rd)←Mem[(rs1)+sext(offset)][7:0]. lh; lh rd,offset(rs1); (rd)←sext(Mem[(rs1)+sext(offset)][15:0]). lhu; lhu rd,ofset(rs2); (rd)←Mem[(rs1)+sext(offset)][15:0]. lw; lw rd,offset(rs1); (rd)←sext(Mem[(rs1)+sext(offset)][31:0]). jalr; jalr rd,offset(rs1); t ← (pc) + 4; (pc) ← ((rs1) + sext(offset)) & ~1;(rd) ←t. S型. sb; sb rs2,offset(rs1); Mem[(rs1) + sext(offset)] ← (rs2)[7:0]. sh; sh rs2,offset(rs1); Mem[(rs1) + sext(offset)] ← (rs2)[15:0]. sw; sw rs2,offset(rs1); Mem[(rs1) + sext(offset)] ← (rs2)[31:0]. B型. beq; beq rs1,rs2,offset; if ((rs1) = (rs2)) (pc) ← (pc) + sext(offset). bne; bne rs1,rs2,offset; if ((rs1) ≠ (rs2)) (pc) ← (pc) + sext(offset). blt; blt rs1,rs2,offset; if ((rs1) < (rs2)) (pc) ← (pc) + sext(offset) 有符号比较. bltu; bltu rs1,rs2,offset; if ((rs1) < (rs2)) (pc) ← (pc) + sext(offset) 无符号比较. bge; bge rs1,rs2,offset; if ((rs1) ≥ (rs2)) (pc) ← (pc) + sext(offset) 有符号比较. bgeu; bgeu rs1,rs2,offset; if ((rs1) ≥ (rs2)) (pc) ← (pc) + sext(offset) 无符号比较. U型. lui; lui rd,imm; (rd) ← sext(imm[31:12] << 12). auipc; auipc rd,imm; (rd) ← (PC) + sext(imm[31:12] << 12). J型. jal; jal rd,offset; (rd) ← (pc) + 4; (pc) ← (pc) + sext(offset). 实现指令:单周期与流水线CPU均实现37条指令 时钟频率：单周期CPU频率为40MHz，流水线CPU频率为88MHz

设计的主要特色（除基本要求以外的设计）

无

资源使用、功耗数据截图（Post Implementation；含单周期、流水线2个截图）

单周期 流水线

1 单周期CPU设计与实现

1.1 单周期CPU数据通路设计

要求：贴出完整的单周期数据通路图，无需画出模块内的具体逻辑，但要标出模块的接口信号名、模块之间信号线的信号名和位宽，并用文字阐述各模块的功能。

模块说明： - 取指模块（IF） NPC：得到下一条指令的地址和PC+4的值 PC：存储当前指令的地址，指令执行时更新当前PC值 IROM：指令存储器，存储指令。根据PC输出指令内容 MUX：多路选择器，选择NPC.pc的值 - 译码模块（ID） RF：寄存器堆，包含32个32bit寄存器 SEXT：立即数扩展单元，根据指令中立即数的格式进行扩展 MUX：多路选择器，选择写回寄存器堆的数据 - 执行模块（EX） ALU：算术逻辑运算单元，负责完成CPU中的算术、逻辑、移位和比较等运算，生成运算结果、PC值计算结果和分支指令的跳转结果等 MUX：多路选择器，选择输入ALU.B端口的数据 - 访存模块（MEM） DRAM：数据存储器，根据地址、写使能和时钟，进行数据的读写操作 的时序逻辑部件 - 写回模块（WB） WB_MUX：选择写回寄存器内容的来源 - 控制模块（CU） control：控制器，根据指令中opcode、func3、func7的值得到各个器 件的控制信号

1.2 单周期CPU模块详细设计

要求：以表格的形式列出各个部件的接口信号、位宽、功能描述等，并结合图、表、核心代码等形象化工具和手段，详细描述各个部件的关键实现。

- 取指模块（IF） NPC：得到下一条指令的地址和PC+4的值 NPC; op; 输入; 2; NPC的控制信号，选择NPC.npc的数据来源. pc; 输入; 32; 当前指令地址. br; 输入; 1; 条件分支是否跳转. alu_result; 输入; 32; 执行单元的计算结果. offset; 输入; 32; 跳转的偏移量. pc4; 输出; 32; pc + 4. npc; 输出; 32; 下一条指令地址. PC：存储当前指令的地址，指令执行时更新当前PC值 PC; rst; 输入; 1; 复位信号. clk; 输入; 1; 时钟信号. din; 输入; 32; 下一条指令地址. pc; 输出; 32; 当前指令地址. IROM：指令存储器，存储指令。根据PC输出指令内容 IROM; adr; 输入; 32; 指令地址. inst; 输出; 32; 指令. 2、译码模块（ID） RF：寄存器堆，包含32个32bit寄存器 RF; clk; 输入; 1; 时钟信号. rst; 输入; 1; 复位信号. rR1; 输入; 5; 读地址1. rR2; 输入; 5; 读地址2. wR; 输入; 5; 写地址. from_alu; 输入; 32; 执行单元的计算后的数据. from_dram; 输入; 32; 数据寄存器取出的数据. from_imm; 输入; 32; 立即数扩展单元扩展后的立即数. from_pc4; 输入; 32; pc + 4. rf_wsel; 输入; 2; 选择写回寄存器堆的数据来源. wd; 输入; 1; 写使能. rD1; 输出; 32; 读寄存器数据1. rD2; 输出; 32; 读寄存器数据2. wD; 输出; 32; 写寄存器数据. SEXT：立即数扩展单元，根据指令中立即数的格式进行扩展 SEXT; din; 输入; 25; 指令中的立即数inst[31:7]. op; 输入; 3; 控制扩展方式. ext; 输出; 32; 扩展后的立即数. - 执行模块（EX） ALU：算术逻辑运算单元，负责完成CPU中的算术、逻辑、移位和比较等运算，生成运算结果、PC值计算结果和分支指令的跳转结果等 ALU; data1; 输入; 32; 操作数1. data2; 输入; 32; 操作数2（来自RF.rD2）. imm; 输入; 32; 操作数2（来自SEXT.ext）. sel; 输入; 1; 选择ALU.B端口的数据来源. op; 输入; 4; 选择运算方式. C; 输入; 32; 运算结果. bf; 输入; 1; 标志位. 4、访存模块（MEM） DRAM：数据存储器，根据地址、写使能和时钟，进行数据的读写操作 的时序逻辑部件 DRAM; clk; 输入; 1; 时钟信号. adr; 输入; 32; 访存地址. rdo; 输出; 32; 读数据. we; 输入; 1; 写使能. wdin; 输入; 32; 写数据. 5、写回模块（WB） WB_MUX：选择写回寄存器内容的来源 - 控制模块（CU） control：控制器，根据指令中opcode、func3、func7的值得到各个器 件的控制信号 control; inst; 输入; 32; 指令. bf; 输入; 1; 条件分支是否跳转. npc_op; 输出; 2; 控制NPC部件产生指令地址. rf_we; 输出; 1; 控制寄存器堆的读写操作. rf_wsel; 输出; 2; 控制寄存器堆写回数据的来源. sext_op; 输出; 3; 控制SEXT部件的符号扩展方式. alu_op; 输出; 4; 控制ALU的运算类型. alub_sel; 输出; 1; 控制ALU输入口B的数据来源. ram_we; 输出; 1; 控制DRAM的读写操作.

1.3 单周期CPU仿真及结果分析

要求：包含逻辑运算、访存、分支跳转三类指令的仿真截图及波形分析；每类指令的截图和分析中，至少包含1条具体指令；截图需包含信号名和关键信号。

- 逻辑运算 add指令： • add, x1, x1, 0 0000004c <reset_vector>: 4: 00000093 addi x1,x0,0 8: 00000113 addi x2,x0,0 c: 00208733 add x14,x1,x2 10: 00000393 addi x7,x0,0 14: 00200193 addi x3,x0,2 18: 4c771663 bne x14,x7,4e4 <fail> 根据波形显示，当 pc=00000024 时，从指令存储器里取出指令 00208733，npc 输出下一条顺序执行的指令地址 00000028。将指令分解后将 rR1=x1、rR2=x1、wR=x14 传给寄存器堆，并从相应源寄存器取出数据 rD1=1、rD2=1。运算器执行加法运算（alu_op=4'b0000）得到结果 C=2，并将结果传回 wD、保存在 x14 寄存器中 sll指令： • sll，from sll.dump 0000007c <test_7>: 7c: fff00093 addi x1,x0,-1 80: 00000113 addi x2,x0,0 84: 00209733 sll x14,x1,x2 88: fff00393 addi x7,x0,-1 8c: 00700193 addi x3,x0,7 90: 4c771263 bne x14,x7,554 根据波形显示，当 pc=0000000c 时，从指令存储器里取出指令 0000A703，npc 输出下一条顺序执行的指令地址 00000010。将指令分解后将 rR1=x1、wR=x14 传给寄存器堆，并从相应源寄存器取出数据 rD1=00002000。立即数扩展单元选择 I 型立即数扩展方式（sext_op=000）并赋值给 ALU.B 端口，运算器执行加法运算（alu_op=4'b0000）得到结果C=00002000。结果 C 传至数据寄存器，从地址 00002000 取出数据 00FF00FF 并保存在x14寄存器中。 - 访存指令 lw指令： lw x14, 0(x1) 00000144 <test_10>: 144: 000020b7 lui x1,0x2 148: 02008093 addi x1,x1,32 # 2020 <tdat9> 14c: 12345137 lui x2,0x12345 150: 67810113 addi x2,x2,1656 # 12345678<_end+0x12343648> 154: fe008213 addi x4,x1,-32 158: 02222023 sw x2,32(x4) # 20 <reset_vector+0x1c> 15c: 0000a283 lw x5,0(x1) 160: 123453b7 lui x7,0x12345 164: 67838393 addi x7,x7,1656 # 12345678<_end+0x12343648> 168: 00a00193 addi x3,x0,10 16c: 30729e63 bne x5,x7,488<fail> x1 = 0000 2020，x2 = 1234 5678，x4 = 0000 2000； 把 x2 的值存到基地址 0000 2000，偏移 32 的地址，即 0000 2020； 读取基地址 0000 2020，偏移 0 的地址，即 0000 2020 到 x5 中。 那么 x5 = 12345678。 x7 = 12345678，x5 == x7，故而不满足 bne，不跳转，可以注意到 pc = 164 后 是 pc = 168，故没有发生跳转，对应正确。 - 分支跳转 beq指令： beq, from beq.dump 00000004<reset_vector> : 4: 00200193 addi x3,x0,2 8: 00000093 addi x1,x0,0 c: 00000113 addi x2,x0,0 10: 00208663 beq x1,x2,1c <reset_vector+0x18> 14: 2a301863 bne x0,x3,2c4 <fail> 18: 00301663 bne x0,x3,24 <test_3> 1c: fe208ee3 beq x1,x2,18 <reset_vector+0x14> 20: 2a301263 bne x0,x3,2c4<fail> x3 = 2，x1 = 0，x2 = 0； pc = 10：x1 == x2，满足 beq，跳转到 pc = 1c； pc = 1c：x1 == x2，满足 beq，跳转到 pc = 18； pc = 18：x0 != x3，满足 bne，跳转到 pc = 24。

2 流水线CPU设计与实现

2.1 流水线CPU数据通路

要求：贴出完整的流水线数据通路图，无需画出模块内的具体逻辑，但要标出模块的接口信号名、模块之间信号线的信号名和位宽，并用文字阐述各模块的功能。 此外，数据通路图应当能体现出流水线是如何划分的，并用文字阐述每个流水级具备什么功能、需要完成哪些操作。

模块说明： - 取指模块（IF） NPC：得到下一条指令的地址和PC+4的值 PC：存储当前指令的地址，指令执行时更新当前PC值 IROM：指令存储器，存储指令。根据PC输出指令内容 MUX：多路选择器，选择NPC.pc的值 - 译码模块（ID） RF：寄存器堆，包含32个32bit寄存器 SEXT：立即数扩展单元，根据指令中立即数的格式进行扩展 MUX：多路选择器，选择写回寄存器堆的数据 - 执行模块（EX） ALU：算术逻辑运算单元，负责完成CPU中的算术、逻辑、移位和比较等运算，生成运算结果、PC值计算结果和分支指令的跳转结果等 MUX：多路选择器，选择输入ALU.B端口的数据 - 访存模块（MEM） DRAM：数据存储器，根据地址、写使能和时钟，进行数据的读写操作 的时序逻辑部件 - 写回模块（WB） WB_MUX：选择写回寄存器内容的来源，完成寄存器堆的写操作 - 控制模块（CU） control：控制器，根据指令中opcode、func3、func7的值得到各个器 件的控制信号

2.2 流水线CPU模块详细设计

要求：以表格的形式列出所有与单周期不同的部件的接口信号、位宽、功能描述等，并结合图、表、核心代码等，详细描述这些部件的关键实现。此外，如果实现了冒险控制，必须结合数据通路图，详细说明数据冒险、控制冒险的解决方法。

- 取指模块（IF） NPC：得到下一条指令的地址和PC+4的值 NPC; op; 输入; 2; NPC的控制信号，选择NPC.npc的数据来源. pc; 输入; 32; 当前指令地址. br; 输入; 1; 条件分支是否跳转. alu_result; 输入; 32; 执行单元的计算结果. offset; 输入; 32; 跳转的偏移量. pc4; 输出; 32; pc + 4. npc; 输出; 32; 下一条指令地址. PC：存储当前指令的地址，指令执行时更新当前PC值 PC; rst; 输入; 1; 复位信号. clk; 输入; 1; 时钟信号. din; 输入; 32; 下一条指令地址. pc; 输出; 32; 当前指令地址. stop; 输入; 1; 停顿信号. IROM：指令存储器，存储指令。根据PC输出指令内容 - 译码模块（ID） RF：寄存器堆，包含32个32bit寄存器 RF; clk; 输入; 1; 时钟信号. rst; 输入; 1; 复位信号. rR1; 输入; 5; 读地址1. rR2; 输入; 5; 读地址2. wR; 输入; 5; 写地址. from_alu; 输入; 32; 执行单元的计算后的数据. from_dram; 输入; 32; 数据寄存器取出的数据. from_imm; 输入; 32; 立即数扩展单元扩展后的立即数. from_pc4; 输入; 32; pc + 4. rf_wsel; 输入; 2; 选择写回寄存器堆的数据来源. wd; 输入; 1; 写使能. rD1; 输出; 32; 读寄存器数据1. rD2; 输出; 32; 读寄存器数据2. wD; 输出; 32; 写寄存器数据. SEXT：立即数扩展单元，根据指令中立即数的格式进行扩展 SEXT; din; 输入; 25; 指令中的立即数inst[31:7]. op; 输入; 3; 控制扩展方式. ext; 输出; 32; 扩展后的立即数. - 执行模块（EX） ALU：算术逻辑运算单元，负责完成CPU中的算术、逻辑、移位和比较等运算，生成运算结果、PC值计算结果和分支指令的跳转结果等 ALU; data1; 输入; 32; 操作数1. data2; 输入; 32; 操作数2（来自RF.rD2）. imm; 输入; 32; 操作数2（来自SEXT.ext）. sel; 输入; 1; 选择ALU.B端口的数据来源. op; 输入; 4; 选择运算方式. C; 输入; 32; 运算结果. bf; 输入; 1; 标志位. MUX：多路选择器，选择输入ALU.B端口的数据 - 访存模块（MEM） DRAM：数据存储器，根据地址、写使能和时钟，进行数据的读写操作 的时序逻辑部件 DRAM; clk; 输入; 1; 时钟信号. adr; 输入; 32; 访存地址. rdo; 输出; 32; 读数据. we; 输入; 1; 写使能. wdin; 输入; 32; 写数据. - 控制模块（CU） control：控制器，根据指令中opcode、func3、func7的值得到各个器 件的控制信号 control; inst; 输入; 32; 指令. bf; 输入; 1; 条件分支是否跳转. npc_op; 输出; 2; 控制NPC部件产生指令地址. rf_we; 输出; 1; 控制寄存器堆的读写操作. rf_wsel; 输出; 2; 控制寄存器堆写回数据的来源. sext_op; 输出; 3; 控制SEXT部件的符号扩展方式. alu_op; 输出; 4; 控制ALU的运算类型. alub_sel; 输出; 1; 控制ALU输入口B的数据来源. ram_we; 输出; 1; 控制DRAM的读写操作. 6、冒险检测模块 ad_test：检测并处理数据冒险，发出停顿、清除的控制信号和相关数据。 检测并处理控制冒险，发出清除的控制信号。在此将jal 和 jalr 这两种必跳转指令也视为“控制冒险”，跳转从 ID 阶段延后至EX阶段。

2.3 流水线CPU仿真及结果分析

要求：包含控制冒险和数据冒险三种情形的仿真截图，以及波形分析。若仅实现了理想流水，则此处贴上理想流水的仿真截图及详细的波形分析。

- 数据冒险 相邻 000003c8 <test_1035>: 3c8: 00f00093 addi x1,x0,15 3cc: 00100133 add x2,x0,x1 3d0: 00f00393 addi x7,x0,15 3d4: 40b00193 addi x3,x0,1035 3d8: e8711ce3 bne x2,x7,270 <fail> 3dc: 00140413 addi x8,x8,1 3e0: fffff0b7 lui x1,0xfffff 3e4: 0080a023 sw x8,0(x1) # fffff000 <_end+0xffffaf90> 3e8: 000f80e7 jalr x1,0(x31) pc = 3c8 和 pc = 3cc，与 x1 有关。 x1 在 pc = 3c8 的指令的 WB 阶段结束后，值变为 0000 000f； 而 pc = 3cc 的指令的 EX 阶段需要使用到 x1 了，而 x1 的值仍然是原来的 0000 000d，于是就需要使用前递来解决问题。 注意到 pc = 3c8 的指令在 EX 阶段时，pc = 3cc 的指令在 ID 阶段； 此时，冒险检测器检测到发生冒险，并对 rD2 进行前递：在 ID/EX 寄存器内， rD2_i = 0000 000d，这是原本的 x1 的值； 前递来的 rD2_forward = 0000 000f，自然需要选取前递的值作为输出（rD2_op = 1）。 故在 pc = 3cc 的指令到达 EX 阶段时，从 ID/EX寄存器得到的rD2_o是0000000f，成功完成前递，解决数据冒险。 间隔一条 0000034c : <test_1020> 34c: 00000213 addi x4,x0,0 350: 00d00093 addi x1,x0,13 354: 00b00113 addi x2,x0,11 358: 00208733 add x14,x1,x2 35c: 00070313 addi x6,x14,0 360: 00120213 addi x4,x4,1 # 1 <_start+0x1> 364: 00200293 addi x5,x0,2 368: fe5214e3 bne x4,x5,350 <test_1020+0x4> 36c: 01800393 addi x7,x0,24 370: 3fc00193 addi x3,x0,1020 374: ee731ee3 bne x6,x7,270<fail> pc = 350 和 pc = 358，与 x1 有关。 x1 在 pc = 350 的指令的 WB 阶段结束后，值变为 0000 000d； 而 pc = 358 的指令的 EX 阶段就需要使用到 x1 了，而 x1 的值仍然是原来的 0000 0018，于是就需要使用前递来解决问题。 注意到 pc = 350 的指令在 MEM 阶段时，pc = 358 的指令在 ID 阶段； 此时，冒险检测器检测到发生冒险，并对 rD1 进行前递：在 ID/EX 寄存器内， rD1_i = 0000 0018，这是原本的 x1 的值； 前递来的 rD1_forward = 0000 000d，自然需要选取前递的值作为输出（rD1_op = 1）。故在 pc = 358 的指令到达 EX 阶段时，从 ID/EX寄存器得到的rD2_o是0000000d，成功完成前递，解决数据冒险。 间隔两条 00000334 : 334: 00d00093 addi x1,x0,13 338: 00b00113 addi x2,x0,11 33c: 002080b3 add x1,x1,x2 340: 01800393 addi x7,x0,24 344: 3f900193 addi x3,x0,1017 348: f27094e3 bne x1,x7,270<fail> pc = 33c 和 pc = 348，与 x1 有关。 x1 在 pc = 33c 的指令的 WB 阶段结束后，值变为 0000 0018； 而 pc = 348 的指令的 EX 阶段就需要使用到 x1 了，而 x1 的值仍然是原来的 0000 000d，于是就需要使用前递来解决问题。 注意到 pc = 33c 的指令在 WB 阶段时，pc = 348 的指令在 ID 阶段； 此时，冒险检测器检测到发生冒险，并对 rD1 进行前递：在 ID/EX 寄存器内， rD1_i = 0000 000d，这是原本的 x1 的值； 前递来的 rD1_forward = 0000 0018，自然需要选取前递的值作为输出（rD1_op = 1）。 故在 pc = 348 的指令到达 EX 阶段时，从从ID/EX寄存器得到的rD2_o是00000018，成功完成前递，解决数据冒险。 - 控制冒险 00000000<_start> : 0: 0040006f jal x0,4 <reset_vector> 00000004 : 4: 02500413 addi x8,x0,37 8: 01841413 slli x8,x8,0x18 c: fffff0b7 lui x1,0xfffff 10: 0080a023 sw x8,0(x1) # fffff000 <_end+0xffffaf90> 14: 27c00fef jal x31,290 <n1_add_test> 18: 00000013 addi x0,x0,0 对于pc = 0 的 jal 指令：

3 设计过程中遇到的问题及解决方法

要求：包括设计过程中遇到的有价值的错误，或测试过程中遇到的有价值的问题。所谓有价值，指的是解决该错误或问题后，能够学到新的知识和技巧，或加深对已有知识的理解和运用。

- 连线冲突 由于在 myCPU 中需要实例化多个模块，且一根信号线可能由多个其他信号决定，所以可能会导致一个输入对应多个输出的情况，造成连线冲突。在这种情况下，需要在myCPU 模块中进行特殊处理。 - 流水线不同于单周期 CPU，需要在设计初始情况时考虑数据前递以及停顿的问题，因此在设计流水线 CPU 时调整了单周期 CPU 的布局。

4 总结

要求：谈谈学完本课程后的个人收获以及对本课程的建议和意见。请在认真总结和思考后填写总结。

虽然计算机组成原理课程奠定了CPU的理论基础，但真正动手实践才揭示了其设计的复杂性与细节。计算机设计与实践课程极大地深化了我对RISC-V CPU，尤其是流水线机制的理解，这种深度是纯理论学习难以企及的宝贵经验。 硬件设计，图表先行。实验课让我切身体会到绘制详细数据通路图的重要性。尽管耗时费力，但这些图为后续代码编写和修改提供了不可或缺的蓝图，极大提升了效率。 同时，CPU设计过程也显著提升了我对Verilog语言的掌握。历经无数语法“坑”后，如今编码时已能有效规避常见错误，进行更有条理的硬件描述。 然而，下板调试的过程异常艰难。缺乏便捷调试手段，只能根据错误结果反向推测问题所在，这在流水线CPU实验中尤甚。耗费大量时间定位一个bug的痛苦经历，至今记忆犹新。这也深刻暴露了前期Trace测试覆盖不足的问题——若能通过更全面的Trace及早发现代码缺陷，后续的调试将高效得多，也不至于如此痛苦。